滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司储粮仓房外墙修缮粉刷项目公开挂网招标文件
滁州市储备粮油管理有限公司现采用网上公开招标的方式确定沙河分公司储粮仓房外墙修缮粉刷项目中标单位，欢迎各有能力企业积极参与报价，现将相关情况说明如下：

一、采购内容及相关要求

项目内容：滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司储粮仓房外墙修缮粉刷
二、资格要求

投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）
三、施工时间、地点、项目内容

施工时间：签订合同后20日历天

施工地点：滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司
项目内容：滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司储粮仓房外墙修缮粉刷。投标人自行对项目现场进行踏勘，以便投标人获取所涉及项目现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
四、项目验收

项目施工完成后，由招标单位组织相关人员对项目质量及数量进行验收。

五、付款方式

项目验收合格且结算审计后，卖方需提供增值税发票，买方十日内付至结算价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期（壹年，质保期自验收合格之日起计算）满且无质量问题后一次性无息退还。

六、报价文件组成

1、报价人经年检有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）。

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加时，只须提供法定代表人身份证及复印件）。投标人是个体工商户的，应提供经营者身份证复印件或经营者签署的授权书原件及被授权人身份证复印件（经营者直接参加时，只须提供经营者身份证及复印件）；
3、报价单。
上述材料均需加盖报价人单位公章。

七、报价人注意事项

本项目报价形式为全费用综合单价，投标报价主要包含已知或潜在的完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、建设费、措施费、风险费、税费、运输费、装卸费、调试费、成品保护费、服务费、利润等所有一切费用，报价人对招标文件有异议的，可在报价截止前提出，否则后期出现缺项不予调整。

八、中标单位选择

招标单位本着“公平、公正、公开”的原则，采取最低价（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）选定成交人。本次项目最高控制价47299.98元，超出报价无效。

九、《招标文件》领取方式

在在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网(http://www.czyzgtjt.com)下载。

十、报价截止时间

2026年5月25日9:00止，《报价书》密封递交或快寄至我库。

开标时间、地点

    2026年5月25日9:00，滁州市储备粮油管理有限公司西二楼会议室。
十二、联系人、联系方式、联系地址

联系人：杨康、吕健

电  话：18255047168、13955018398
地  址：安徽省滁州市稻香路29号

监督人：李功元 
联系方式 15805500365 
监督电话：0550-3061544
、3018133
2026年5月18日

滁州市储备粮油管理有限公司公开挂网报价单
	 询价日期 
	2026年5月18日
	 报价日期： 
	       年    月   日

	询价单位
	滁州市储备粮油管理有限公司
	报价单位
	 

	单位地址
	滁州市南谯区稻香路29号
	单位地址
	 

	联系人

联系方式
	杨康  18255047168
吕健  13955018398
	联系人

联系方式
	 

	施工地点：滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	全费用综合单价(元）
	全费用综合合价（元））

	1
	仓房外墙面修缮粉刷
	1、铲除至砖墙面（含涂料铲除、垃圾外运）；2、恢复墙面（10厚聚合物防水砂浆）；3、清理基材表面,辊涂界面剂一道,湿膜厚度约1mm,防止水泥起碱破坏表面涂层;4、滚涂JS增稠型防水涂料1道,厚度约2mm,找平基面,提高美观度；5、辊涂聚合物乳液防水涂料1道,单层厚度1mm,形成有效防水涂层,涂层完整平光、无堆涂、无漏涂,阻止外界潮气进入仓体；6、辊涂热镜101E外墙热反射隔热弹性涂料两道,单层厚度1mm,两道施工间隔6小时以上,最终形成完好平整、细腻光滑、洁白不花、无气泡、无堆涂、无漏涂；7、塑料线条
	m2
	446.00
	 
	

	2
	空调板位置处理
	1、空调板、护栏一并拆除；2、空调板面铲除；3、10厚聚合物防水砂浆；4、清理基材表面,辊涂界面剂一道,湿膜厚度约1mm,防止水泥起碱破坏表面涂层;5、刮涂JS增稠型防水涂料1道,厚度约2mm,找平基面,提高美观度；6、辊涂聚合物乳液防水涂料1道,单层厚度1mm,形成有效防水涂层,涂层完整平光、无堆涂、无漏涂,阻止外界潮气进入仓体；7、辊涂热镜101E外墙热反射隔热弹性涂料两道,单层厚度1mm,两道施工间隔6小时以上,最终形成完好平整、细腻光滑、洁白不花、无气泡、无堆涂、无漏涂；8、塑料线条
	m2
	12.00
	
	

	3
	雨棚板处理
	1、铲除至砖墙面（含涂料铲除）；2、10厚聚合物防水砂浆；3、清理基材表面,辊涂界面剂一道,湿膜厚度约1mm,防止水泥起碱破坏表面涂层;4、刮涂JS增稠型防水涂料1道,厚度约2mm,找平基面,提高美观度；5、辊涂聚合物乳液防水涂料1道,单层厚度1mm,形成有效防水涂层,涂层完整平光、无堆涂、无漏涂,阻止外界潮气进入仓体；6、辊涂热镜101E外墙热反射隔热弹性涂料两道,单层厚度1mm,两道施工间隔6小时以上,最终形成完好平整、细腻光滑、洁白不花、无气泡、无堆涂、无漏涂；
	m2
	42.00
	
	

	合计大写人民币：大写                         小写        元，发票类型：         税率    %

	备注：  

20个日历天内完成全部施工，并工完场清交付发包人。


